КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ МЕЖФЛАНЦЕВЫЕ КОМ-ХХ

Назначение:

Клапан обратный межфланцевый предназначен для автоматического пропуска рабочей среды в одном направлении.

Рабочая среда: Применяется для холодной и горячей воды. Номинальное давление - РN = 1,6 МПа; температура среды  - +90°С.

Конструкция: Корпус и диск: оцинкованная сталь.

Уплотнение: резиновые кольца

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДУ – устанавливается между фланцами РN: 1,6МПа и зажимается болтовыми соединениями фланцев.

Установочное положение: Установка производится на вертикальных трубопроводах (направление потока – снизу вверх). На горизонтальном трубопроводе крючок-индикатор должен находиться в верхней части перпендикулярно оси трубопровода.

Общий вид клапанов обратных Общий вид клапанов обратных

Установочные размеры клапанов обратных межфланцевых

Наименование	DN, мм	d, мм	D, мм	S, мм	Масса, кг

КОМ-25	25	22	71	15	0,4

КОМ-32	32	27	84	15	0,45

КОМ-40	40	33	94	15	0,68

КОМ-50	50	42	109	15	0,92

КОМ-65	65	58	129	15	1,25

КОМ-80	80	68	144	17	1,66

КОМ-100	100	90	164	17	2,07

КОМ-125	125	110	192	17	2,8

КОМ-150	150	133	218	17	3,4

DN - диаметр трубопровода, на который устанавливается клапан

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца